常用属性：基本属性

- 使能采集帧率控制：开启该参数可以采集帧率的数值大小设置相机的实时帧率。说明：若采集帧率数值高于理论帧率数值，则无效，相机仍以理论帧率数值进行图像采集。

- 采集帧率：需要设置相机帧率时，可通过该参数设置具体的帧率数值。

- 理论帧率：显示相机当前的实际采集帧率大小。

- 4自动曝光：分为“关闭”、“一次”和“连续”三种模式。选择“关闭”时，可自行设置曝光时间的数值；选择“一次”时，相机根据设置的亮度自动调整曝光时间数值一次后自动切换为“关闭”模式；选择“连续”时，相机根据设置的亮度连续自动调整曝光时间数值。

- 曝光时间：自动曝光为“关闭”时，可设置数值大小；自动曝光为“一次”和“连续”时，只能读取数值大小。

- 自动增益：分为“关闭”、“一次”和“连续”三种模式。选择“关闭”时，可自行设置增益的数值；选择“一次”时，相机根据设置的亮度自动调增益数值一次后自动切换为“关闭”模式；选择“连续”时，相机根据设置的亮度连续自动调整增益数值。

- 增益：自动增益为“关闭”时，可设置数值大小；自动增益为“一次”和“连续”时，只能读取数值大小。

LSP：

- 伽马校正使能：若需要设置相机的伽马，需要先开启伽马校正使能

- 伽马校正选择器；伽马校正选择器为“用户”或“sRGB”。

- 伽马校正；选择“用户”时，需要设置伽马校正的数值；选择“sRGB”时，无需设置。

- 色调使能；开启后调节色调

- 色调：色调可调整彩色相机YUV或RGB格式下图像的颜色总体倾向。若需要设置相机的色调，需要先开启色调使能再设置色调的具体数值。

- 饱和度使能；开启饱和度使能设置饱和度具体数值

- 饱和度：色调可调整彩色相机YUV或RGB格式下图像的颜色鲜艳程度，使图像看上去更饱满艳丽。若需要设置相机的饱和度，需要先开启饱和度使能再设置饱和度的具体数值。

- 自动白平衡；分为“关闭”、“一次”和“连续”三种模式。

关闭，选择“关闭”时，可通过白平衡分量选项和白平衡分量设置红、黄、蓝各分量数值。一次，选择“一次”时，相机根据当前场景运行一段时间后停止自动白平衡。

连续，选择“连续”时，相机根据当前场景，自动进行白平衡调整。可通过白平衡分量选项和白平衡分量查看红、黄、蓝各分量数值。

触发触发

IO输入

触发器选择器；分为帧触发开始和行触发开始

触发模式：Trigger Mode设置为1，开启触发模式

触发源选择：TriggerSource设置为0，选择line0，也可以选择line2，或者选择anyway；line0、line2取决于硬件电路接线，anyway支持软触发、硬触发同时使用，需要看相机是否支持

触发极性，沿信号TriggerActivation：默认上升沿触发（可以不设置）

触发延时TriggerDelay：收到信号后，固定延迟一段时间再曝光

IO输出

线路选择器：选择需要设置的相机GPIO线路

线路模式：设置选择线路的模式，分为输入和频闪输出两种。说明：部分线路的模式可选，部分线路的模式不可选，具体请以实际参数为准。

线路源：设置相机输出信号的时间源，主要有以下几种事件源。

曝光开始有效：相机每次开始曝光时输出信号。

采集开始有效：相机每次开始图像采集时输出信号。

采集停止有效：相机每次停止图像采集时输出信号。

帧突发开始有效：相机每次帧突发开始时输出信号。

帧突发结束有效：相机每次帧突发结束时输出信号。

软触发有效：相机每次收到软触发信号时输出信号。

硬触发有效：相机每次收到外触发信号时输出信号。

计数器有效：相机每次收到计数器触发时输出信号。

计时器有效：相机执行行软触发后每间隔一次输出线路延迟的时间就持续输出一段输出线路持续时间时长的信号。

4，输出使能：开启输出使能，则相机在发生线路源选择的时间后自动输出信号给外部设备。

5，输出线路持续时间：可设置相机输出信号的持续时间。

输出线路延迟：可设置相机发生事件源后输出信号的延迟时间。

7，输出线路预延迟：可设置相机发生事件源后输出信号的提前时间。